| Function management |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Function Name: |  | ADAS子系统需求 |  |  |  |
| Function Mapping: |  |  |  |  |  |
| Function: |  |  |  | Function-ID: |  |
|  | Name |  | Roler | Date | signature |
| Create/Modify: |  |  |  |  |  |
| check: |  |  |  |  |  |
| Approve OMK: |  |  |  |  |  |

1	介绍	3

1.1	范围	3

1.2	缩略语列表	3

2	信号接口	3

2.1	关键信号列表	3

3	执行器的仲裁逻辑	4

4	性能需求	6

5	功能安全	6

6	附录 A	6

6.1	变更记录	6

介绍

范围

本文档由ZF的VMC部门释放给SGMW项目，由于支持VMC控制的外围子系统ADAS系统的开发。

本文档描述了VMC控制系统与ADAS之间的关键信号，功能交互握手机制。

ADAS控后转时，VMC将作为RWS上位机管理RWS的握手与请求，ADAS只需和VMC建立握手并发送RWS角度请求给VMC，由VMC转发给RWS并进行相应的安全限制。

缩略语列表

| VMC/cubiX | Vehicle Motion Control |
| --- | --- |
| ADAS | 驾驶辅助系统 |
| RWS | Rear Wheel Steering |

信号接口

以下为关键信号列表，详细完整信号内容请见RTE interface列表。

关键信号列表

| Sender | Receiver | Signal Name 信号名称 | Full Signal Name 信号英文全称 | Chinese Name 中文名称 | 枚举量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VMC | ADAS | RWSAngADASCtrlAvailSts | RWS Angle ADAS Control Available Status | VMC反馈给ADAS的后转执行器可用状态信号 | 0x0:Not Available 0x1:Available 0x2:Reserved 0x3:Reserved |
| VMC | ADAS | RWSAngADASCtrlRspSts | RWS Angle ADAS Control Response Status | VMC 反馈给ADAS的后转控制响应状态 (表示adas请求控制是否被执行) | 0x0:No Active 0x1:Active 0x2:Reserved 0x3:Reserved |
| DAS | VMC | RWSAngRqst | Adas RWS Request Angle | ADAS 后转请求角度 |  |
| ADAS | VMC | RWSAngRqstV | Adas RWS Request enable valid | ADAS 后转请求使能状态有效性 |  |
| ADAS | VMC | RWSAngRqstEnable | Adas RWS Request enable | ADAS 后转请求使能状态 |  |

执行器的仲裁逻辑

以下状态机描述了VMC系统与ADAS系统（当前只有泊车功能）之间关于后转角度控制的具体握手机制与各状态下系统行为，请注意此处状态为以VMC视角表达，通过RWSAngADASCtrlAvailSts 和 RWSAngADASCtrlRspSts 两个信号（SGMW客户要求）反馈给ADAS，ADAS按此流程与VMC就RWS角度控制接口进行握手。

当RWS处在被VMC低优先级功能控制下时，ADAS可以从RWS任意位置处发起接管RWS角度控制，只要VMC反馈状态为Available for ADAS。

为保证控制对整车平顺性不产生影响，ADAS有必要监控VMC功能在控制RWS时的实际RWS角度，在接管时连续平滑过渡到ADAS功能的目标角度。

一旦ADAS与VMC就RWS角度控制接口进行握手成功，VMC功能即退出对RWS角度控制，转而为ADAS转发RWS角度控制请求，此时VMC的角度控制请求就体现的是ADAS对RWS角度控制请求（RWSAngRqst），此时反馈给ADAS当前RWS由ADAS控制（controlled） RWSAngADASCtrlRspSts = Active。

当VMC更高优先级功能在控RWS（当前不存在此情况）时，RWSAngADASCtrlAvailSts反馈Not Available。

性能需求

NA

功能安全

请参考功能安全相关文档。

附录 A

变更记录

| Version | Change Content | Date（D/M/Y） | Reviewer |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Initial edition | 8/04/2025 |  |
| V1.1 | Update for R3, VMC needs to transfer adas angle request to RWS | 11/10/2025 |  |